课 程 实 验 报 告

课程名称：    汇编语言程序设计实验

专业班级：计算机科学与技术1706班

学    号：   U201713321

姓    名：   袁杰威

指导教师：    金良海

实验时段： 2020年3月17日~3月25日

实验地点：        南一楼804室

原创性声明

本人郑重声明：本报告的内容由本人独立完成，有关观点、方法、数据和文献等的引用已经在文中指出。除文中已经注明引用的内容外，本报告不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品或成果，不存在剽窃、抄袭行为。

特此声明！

学生签名：

报告日期：2020.5.10

实验报告成绩评定：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验完成质量（70%），报告撰写质量（30%），每次满分20分。 |  |  |  |  |  |
| 合计（100分） |  |  |  |  |  |

备注：实验完成质量从实验目的达成程度，设计方案、实验方法步骤、实验记录与结果分析论述清楚等方面评价；报告撰写质量从撰写规范、完整、通顺、详实等方面评价。

指导教师签字：

日期：

目录

课程总体说明	- 2 -

0.1 课程目标	- 2 -

0.2 成绩构成	- 2 -

0.3 实验任务的总体描述	- 2 -

1	编程基础	1

1.1	实验目的与要求	1

1.2	实验内容	1

1.3	任务1.1实验过程       	1

1.3.1	实验方法说明	1

1.3.2	实验记录与分析	1

1.4	任务1.2的实验过程     	2

1.4.1	设计思想及存储单元分配	2

1.4.2	流程图	2

1.4.3	源程序	3

1.4.4	实验步骤	4

1.4.5	实验记录与分析	4

1.5	小结	5

1.5.1	主要收获	6

1.5.2	主要看法	6

2	程序优化	7

2.1	实验目的与要求	7

2.2	实验内容   	7

2.3	任务2.1实验过程	7

2.3.1	实验方法说明	7

2.3.2	实验记录与分析	7

2.4	任务2.2实验过程	7

2.4.1	实验方法说明	7

2.4.2	实验记录与分析	7

2.5	小结	7

2.5.1	主要收获	7

2.5.2	主要看法	7

3	模块化程序设计	7

3.1	实验目的与要求	7

3.2	实验内容   	7

。。。。。。。。	7

4	中断与反跟踪	8

4.1	实验目的与要求	8

4.2	实验内容   	8

。。。。。。。。	8

5	WIN32程序设计	8

5.1	实验目的与要求	8

5.2	实验内容   	8

。。。。。。。。	8

参考文献	9

- 课程总体说明

- 0.1 课程目标

下表是本课程的目标及与支撑的毕业要求指标点之间的关系。请大家关注下表中最后一列“实验中的注意事项”的内容，以便更有针对性的满足课程目标的要求。

| 课程目标 | 支撑的毕业要求指标点 | 实验中的注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 掌握汇编语言程序设计的全周期、全流程的基本方法与技术，通过程序调试、数据记录和分析，了解影响设计目标和技术方案的多种因素。 | 3.1掌握与计算机复杂工程问题有关的工程设计和软硬件产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的多种因素。 | 不能只写代码完成功能，还要有设计、调试、记录、分析等部分的内容。 |
| 掌握编写、调试汇编语言程序的基本方法与技术，能根据实验任务要求,设计出较充分利用了汇编语言优势的软件功能部件或软件系统。 | 3.2能为计算机复杂工程问题解决方案设计满足特定需求的软/硬件模块。 | 要思考与运用汇编语言的优势编写某些程序。 |
| 熟悉支持汇编语言开发、调试以及软件反汇编的主流工具的功能、特点与局限性及使用方法。 | 5.1了解计算机专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性。 | 熟悉实验中使用的工具，把对工具的看法记录在案。 |

- 0.2 成绩构成

实验课程综合成绩由实验过程成绩和实验报告成绩二部分构成。实验过程成绩：30%。主要考察各实验完成过程中的情况，希望大家做到预习准备充分，操作认真熟练，在规定的时间内完成实验任务，结果正确，积极发现和提出问题，交流讨论时描述问题准确、清晰。实验报告成绩：70%。主要考核报告体现的实验完成质量(含问题的分析、设计思想与程序、针对问题的实验方法与步骤、实验记录、实验结果分析等方面)和报告格式规范等撰写质量方面的内容。

- 0.3 实验任务的总体描述

本课程安排了8次4学时的课内实验课时，将实现一个具有一定复杂程度的系统。对该系统的相关要求被划分成了5个主题：1）搭建原型系统；2）在原型系统基础上探索程序指令级别的优化；3）通过模块化调整与优化原型系统的程序结构；4）通过中断、内存数据和地址操纵、跟踪与反跟踪、加密等措施增强系统安全性；5）程序在不同平台上的移植。

针对这5个主题，对应地布置了5次实验。实验1（编程基础）安排8个课内学时熟悉汇编语言程序设计的基本方法、技术与工具，设计实现指定原型系统的主要功能。针对原型系统的搭建，实验报告中要有全周期、全流程的描述。实验2（程序优化）安排4个课内学时探索如何通过选择不同的指令及组合关系来优化程序的性能或代码长度。实验3（模块化程序设计）安排8个课内学时，利用子程序、模块化程序设计方法、与C语言混合编程等，调整与优化程序结构。实验4（中断与反跟踪）安排8个课内学时，通过利用中断机制、内存数据和地址操纵技术、跟踪与反跟踪技巧、加密等措施增强系统安全性。实验5（WIN32程序设计）安排4个课内学时，熟悉在不同操作系统平台上移植实现已有系统功能的基本方法。每次实验的侧重面有所不同，但都会涉及到课程目标的三个方面，因此，需要大家在实验过程中以及实验报告中有所注意和体现。

本次课程所涉及的原型系统是一个网店商品信息管理系统。下面描述该系统的基本需求，后续每次实验都是以这个基本需求为背景而展开的。

有一个老板在网上开了1个网店SHOP，网店里有n种商品销售。每种商品的信息包括：商品名称（最长名称9个字节，其后加一个数值0表示名称结束），折扣（字节类型，取值0~10；0表示免费赠送，10表示不打折，1~9为折扣率；实际销售价格=销售价*折扣/10），进货价(字类型)，销售价（字类型），进货总数（字类型），已售数量（字类型），推荐度【=（进货价/实际销售价格+已售数量/（2*进货数量））*128，字类型】。老板管理网店信息时需要输入自己的名字（最长名字9个字节，其后加一个数值0表示结束）和密码（最长密码6个字节，其后加一个数值0表示结束），老板登录后可查看商品的全部信息；顾客（无需登录）可以查看网店中每个商品除了进货价以外的信息，可以对指定商品下单预定。

该系统被执行后，首先显示一个菜单界面，菜单界面信息包括：

当前用户名：（老板名称或顾客）

当前浏览商品名称：（没有时空缺）

请输入数字1…9选择功能：

1.登录/重新登录

2.查找指定商品并显示其信息

3.下订单

4.计算商品推荐度

5.排名

6.修改商品信息

7.迁移商店运行环境

8.显示当前代码段首址

9.退出

当用户输入某一个有效数字后，就进入到指定的功能中执行，执行完之后再回到该菜单界面。如果选择的是退出功能，则程序退出。该菜单中每项菜单的具体功能要求详见每次的实验任务描述。

编程基础

实验目的与要求

本次实验的主要目的与要求有下面6点，所有的任务都会围绕这6点进行，希望大家事后检查自己是否达到这些目的与要求。

- 掌握汇编源程序编辑工具、汇编程序、连接程序、调试工具TD的使用；

- 理解数、符号、寻址方式等在计算机内的表现形式；

- 理解指令执行与标志位改变之间的关系；

- 熟悉常用的DOS功能调用；

- 熟悉分支、循环程序的结构及控制方法，掌握分支、循环程序的调试方法；

- 加深对转移指令及一些常用的汇编指令的理解。

实验内容

任务1.1：《80X86汇编语言程序设计》教材中 P31的 1.14题。要求：

(1) 直接在TD中输入指令，完成两个数的求和、求差的功能。求和/差后的结果放在(AH)中。

(2) 请事先指出执行指令后(AH)、标志位 SF、OF、CF、ZF的内容。

(3) 记录上机执行后的结果，与（2）中对应的内容比较。

# 任务1.2：《80X86汇编语言程序设计》教材中 P45的 2.3题。要求：

# （1）分别记录执行到“MOV  CX，10”和“INT 21H”之前的(BX),(BP), (SI), (DI)各是多少。

# （2）记录程序执行到退出之前数据段开始40个字节的内容，指出程序运行结果是否与设想的一致。

# 任务1.3：《80X86汇编语言程序设计》教材中 P45的 2.4题的改写。要求：

# (1) 实现的功能不变，但对数据段中变量访问时所用到的变址寄存器采用32位寄存器。

# (2) 记录程序执行到退出之前数据段开始40个字节的内容，检查程序运行结果是否与设想的一致。

# (3)在TD代码窗口中观察并记录机器指令代码在内存中的存放形式，并与TD中提供的反汇编语句及自己编写的源程序语句进行对照，也与任务1.2做对比。（相似语句记录一条即可，重点理解机器码与汇编语句的对应关系，尤其注意操作数寻址方式的编码形式，比如寄存器间接寻址、变址寻址、32位寄存器与16位寄存器编码的不同、段前缀在代码里是如何表示的等）。

# （4）观察连续存放的二进制串在反汇编成汇编语言语句时，从不同字节位置开始反汇编，结果怎样？理解 IP/EIP指明指令起始位置的重要性。

任务1.1实验过程

实验方法说明

1. 准备上机实验环境，对实验用到的软件进行安装、运行，通过试用初步了解软件的基本功能、操作等。

2. 在TD的代码窗口中的当前光标下输入第一个运算式对应的两个8位数值对应的指令语句MOV AH,01001101B；MOV AL,-01110010B；ADD AH,AL；观察代码区显示的内容与自己输入字符之间的关系；然后确定CS:IP指向的是自己输入的第一条指令的位置，单步执行三次，观察寄存器内容的变化，记录标志寄存器的结果。

- 预计执行ADD之后：。（AH）=0DBH、SF=1、OF=0、CF=0、ZF=0输入MOV AH,10H；MOV AL,-5H；SUB AH,AL；观察标志位特点；输入MOV AH,0FFH；MOV AL,-5H；SUB AH,AL；观察标志位特点。

实验预测如下

|  | AH | SF | OF | CF | ZF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8DH | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 7AH | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 08H | 0 | 0 | 1 | 0 |

实验记录与分析

1. 实验环境条件：intel i5-7360U 2.3GHz，8G内存；MacOS下DOSBox0.74； TD.EXE 5.0。

- 2.  第（1）小题，x1=+0110011B,x2=+1011010B。

在TD之间输入指令 MOV AH,00110011B; ADD AH,01011010B,F7进行单步调试。

调试结果如图1.1所示。可得ax即AH=8DH,CF=0,ZF=0,SF=1,OF=1。与预测相同。

  - 任务1第一小题测试

- 第（2）小题，x1=-0101001B,x2=-1011101B。

在TD之间输入指令 MOV AH,11010111 B; ADD AH,10100011B,F7进行单步调试。

调试结果如图1.1所示。可得ax即AH=7AH,CF=1,ZF=0,SF=0,OF=1。与预测相同。

1.2任务1第二小题测试

- 第（3）小题，x1=+1100101B,x2=-1011101B。

在TD之间输入指令 MOV AH,01100101 B; ADD AH,10100011B,F7进行单步调试。

调试结果如图1.1所示。可得ax即AH=08H,CF=1,ZF=0,SF=0,OF=0。与预测相同。

1.3 任务1第三小题测试

任务1.2的实验过程

- 1.4.1 实验方法说明

- 用记事本将P45 2.3题的代码编写完成，并以.ASM格式保存，命名为45.ASM。

- 在DOSBox中使用masm汇编源代码，生成45.OBJ文件。

- 在DOSBox中使用LINK连接45.OBJ，生成可执行文件45.EXE。

- 运行TD并打开45.EXE文件。

表1.2 任务2预计结果（1）

|  | BX | BP | SI | DI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV CX 10 | 0014H | 001EH | 0000H | 000AH |
| INT 21H | 001EH | 0028H | 000AH | 0014H |

表1.3 任务2预计结果（2）

|  | DS段前40字节内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序结束前 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|  | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|  | 06 | 07 | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|  | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D |

- 1.4.2 实验记录与分析

- 实验环境条件：intel i5-7360U 2.3GHz，8G内存；MacOS下DOSBox0.74； TD.EXE 5.0。

- 汇编源程序

3. 连接过程没有发生异常。

4. 单步调试，在执行MOV CX 10之前，各寄存器值如1.5图所示，BX=0014H，BP=0014H，BP=001EH，SI=0000H，DI=000AH。符合预测值

图1.4 执行MOV CX 10前情况

- 单步调试，在执行INT 21H之前，各值如1.6图所示，BX=001EH,BP=0028H,SI=000AH,DI=0014H。符合预期值。

图1.5 执行INT 21H前情况

- 跳转至DS区。转换至堆栈区后使用goto功能输入 “DS:0”，得到结果如图1.7所示。与预期结果相同。

图1.6 DS段数据前40字节

- 源程序

.386

STACK SEGMENT USE16 STACK

DB 200 DUP(0)

STACK ENDS

DATA SEGMENT USE16

BUF1 DB 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

BUF2 DB 10 DUP(0)

BUF3 DB 10 DUP(0)

BUF4 DB 10 DUP(0)

DATA ENDS

CODE SEGMENT USE16

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK

START:  MOV      AX,DATA

MOV      DS,AX

MOV SI, OFFSET BUF1

MOV DI, OFFSET BUF2

MOV BX, OFFSET BUF3

MOV BP, OFFSET BUF4

MOV CX, 10

LOPA:   MOV AL,[SI]

MOV [DI],AL

INC AL

MOV [BX],AL

ADD AL,3

MOV DS:[BP],AL

INC SI

INC DI

INC BP

INC BX

DEC CX

JNZ LOPA

MOV AH,4CH

INT 21H

CODE    ENDS

END START

任务1.3的实验过程

实验步骤

  - 修改任务2中的代码,使其满足任务3的需求,命名为expr_1_3.asm保存。

  - 生成对应asm、obj、exe文件操作与使用TD编译操作同任务2。

  - 实验预测

表1.4任务3预计结果

|  | DS段前40字节内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序结束前 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|  | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|  | 06 | 07 | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|  | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D |

实验记录与分析

- 修改后代码

.386

STACK SEGMENT USE16 STACK

DB 200 DUP(0)

STACK ENDS

DATA SEGMENT USE16

BUF1 DB 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

BUF2 DB 10 DUP(0)

BUF3 DB 10 DUP(0)

BUF4 DB 10 DUP(0)

DATA ENDS

CODE SEGMENT USE16

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK

START:  MOV      AX,DATA

MOV      DS,AX

MOV SI, OFFSET BUF1

MOV DI, OFFSET BUF2

MOV BX, OFFSET BUF3

MOV BP, OFFSET BUF4

MOV CX, 10

LOPA:   MOV AL,[SI]

MOV [DI],AL

INC AL

MOV [BX],AL

ADD AL,3

MOV DS:[BP],AL

INC SI

INC DI

INC BP

INC BX

DEC CX

JNZ LOPA

MOV AH,4CH

INT 21H

CODE    ENDS

END START

- 实验环境条件：intel i5-7360U 2.3GHz，8G内存；MacOS下DOSBox0.74； TD.EXE 5.0

- 汇编,连接过程没有发生异常。

- 对文件进行单步调试，并使用goto跳转至DS段观察前40个字节的内容，最终成功得到结果如图1.8所示，结果与预测相同。

图1.7 任务3DS段前40字节

- 任务3反汇编指令与原代码指令对比

代码段截图如图1.9所示

图1.8 任务3反汇编代码（左）与源代码（右）对比

（1）由对比可知在源代码中用十进制表示的常数在反汇编后全部转化为了十六进制。如源代码的MOV CX 10在反汇编中变成了MOV CX 000A。

（2）在反汇编中所有的地址表示方法都变成了偏移地址。如MOV DS:[BP]+BUF4,AL在反汇编中变成了MOV DS:[bp+001E],AL

以及JNZ LOPA中LOPA标识也变成了JNE 0020。

（3）除了上述外，大部分表示反汇编任然与源程序表示方法相同。包括选择的寄存器名称，操作指令名称等，都保持不变。

- 任务2与任务3反汇编代码对比

代码段截图如图1.9所示

图1.9 任务2反汇编代码（上）任务3反汇编代码（下）

可以清晰对比32位寄存器与16位寄存器在偏移地址上的差别。

- 尝试从不同位置开始反汇编

最开始仅仅使用了goto语句，并没有将该语句设置为操作句，结果发现寄存器IP并没有改变，且TRACE操作后仍然返回了GOTO之前的语句。

利用goto功能在代码段输入0014地址，并且将其设置为操作句后，观察到IP也随之更改为0014，如图1.10所示。EIP/IP是程序代码段执行的指向，计算机会从EIP/IP所指的位置开始执行代码。

图1.10 goto语句操作

任务1.4的实验过程

实验步骤

- 设计登录/重新登录

图1.11 登录操作流程图

- 查找指定商品并显示其信息

图1.12 登录操作流程图

- 下订单

图1.13 登录操作流程图

- 计算商品推荐度，重点在于找对偏移量

图1.14 计算推荐度代码片段

- 显示CS的16进制，思路：定义一个buf10:‘0123456789abcdef’,对CS的值取关于16的余数，同时放入栈中，然后一次pop，通过值可以得到buf10中对应的ascii码

图1.15 输出CS的16进制

- 实验代码：

.386

STACK SEGMENT USE16 STACK

DB 200 DUP(0)

STACK ENDS

DATA SEGMENT USE16

BUF  DB '*****THE SHOP IS SHOP_ONE*****$'

BUF1 DB 'PLEASE INPUT YOUR NAME $'

BUF2 DB 'PLEASE INPUT YOUR PASSWORD $'

BUF3 DB 'The name is wrong $'

BUF4 DB 'Please input the good you want $'

BUF5 DB 'The NAME is right $'

BUF6 DB 'The PWD is wrong$'

BUF7 DB 'Landed successfully$'

BUF8 DB 'Good you want not exist$'

BUF9 DB 'Good is not remain$'

BUF10 DB '0123456789abcdef'

BUF11 DB 'The pwd is right $'

BUF12 DB 'Good found!!!$'

BUF13 DB 'count !!!$'

BUF14 DB 'update success !!!$'

AUTH DB ?

CRLF DB 0DH,0AH,'$'

IN_NAME DB 11

DB ?

DB 11 DUP(0)

IN_PWD   DB 7

DB ?

DB 7 DUP(0)

IN_GOOD DB 11

DB ?

DB 11 DUP(0)

BNAME DB 'yjw',3 DUP(0)

COUNT1 = $-BNAME

BPASS DB 'test',0,0

COUNT2 = $-BPASS

N EQU 30

S1  DB 'SHOP_ONE',0

GA1 DB 'PEN',7 DUP(0),10

DW 35,56,70,25,?

GA2 DB 'BOOK',6 DUP(0),9

DW 12,30,25,5,?

;实际销售价格=销售价*折扣/10

; 进货价(字类型)，

; 销售价（字类型），

; 进货总数（字类型），

;已售数量（字类型）

; 推荐度

GAN DB N-2 DUP('TEMP-VALUE',8,15,0,20,0,30,0,2,0,?,?)

GOOD DW 0

DATA ENDS

CODE SEGMENT USE16

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK

START:

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

LEA DI,GA1

MOV CX,10

MENU:

; 输出商店名称

LEA DX,BUF

MOV AH,9

INT 21H

; 输出空格

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

L_INPUT:

;输入一个字符

MOV AH,1

INT 21H

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

CMP AL,'1'

JE LOGIN

CMP AL,'2'

JE LIST_GOOD

CMP AL,'3'

JE ORDER

CMP AL,'4'

JE COUNT_PRODUCE

CMP AL,'5'

JE RANK

CMP AL,'6'

JE MODIFY_GOOD

CMP AL,'7'

JE CHANGE_STORE_RUNTIME

CMP AL,'8'

JE SHOW_CURRENT_CS

CMP AL,'9'

JE OVER

JMP MENU

LOGIN:

;请输入姓名

LEA DX,BUF1

MOV AH,9

INT 21H

LEA DX,IN_NAME

MOV AH,10

INT 21H

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

;判断是否仅输入回车，若是，直接跳到

CMP IN_NAME+1,0

JE MENU

;长度不一致

L_CHECK_NAME:

LEA SI,IN_NAME

LEA DI,BNAME

MOV CL,1[SI]

CMP CL,3

JNE LOGIN_NAME_WRONG

L_LOOP_N:

MOV AL,2[SI]

MOV BL,[DI]

INC SI

INC DI

CMP AL,BL

JNE LOGIN_NAME_WRONG

LOOP L_LOOP_N

LEA DX,BUF5

MOV AH,9

INT 21H

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

L_IN_PWD:

LEA DX,BUF2;输入密码

MOV AH,9

INT 21H

LEA DX,IN_PWD

MOV AH,10

INT 21H

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

;比较密码

CHECK_PWd_LENGTH:

LEA SI,IN_PWD

LEA DI,BPASS

MOV CL,1[SI]

CMP CL,4

JNE LOGIN_PWD_WRONG

L_CHECK_PWD:

MOV AL,2[SI]

MOV BL,[DI]

INC SI

INC DI

CMP AL,BL

JNE LOGIN_PWD_WRONG

LOOP L_CHECK_PWD

LEA DX,BUF11

MOV AH,9

INT 21H

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

JMP L_AUTH_1

L_AUTH_0:

;auth设置为0

MOV AUTH,0

JMP MENU

L_AUTH_1:

;auth设置为1

MOV AUTH,1

JMP MENU

LOGIN_NAME_WRONG:

LEA DX,BUF3;提示输出错误的信息

MOV AH,9

INT 21H

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

JMP LOGIN

LOGIN_PWD_WRONG:

LEA DX,BUF6

MOV AH,9

INT 21H

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

JMP L_IN_PWD

LIST_GOOD:

;;提示输入商品名称

LEA DX,BUF4

MOV AH,9

INT 21H

; 输入商品的名字

LEA DX,IN_GOOD

MOV AH,10

INT 21H

;比较长度

CMP IN_GOOD+1,0

JNE L_CHECK_GOOD

JMP GOOD_NOT_FOUND

L_CHECK_GOOD:

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

MOV DX,0

MOV AH,0

LL:

LEA DI,GA1

MOV AX,DX

IMUL AX,21

ADD DI,AX

LEA SI,IN_GOOD

MOV CL,1[SI]

L_LOOP_G:

MOV AL,2[SI]

MOV BL,[DI]

INC SI

INC DI

CMP AL,BL

JNE L_NEXT_GOOD

DEC CL

CMP CL,0

JE  MARK_GOOD

JMP L_LOOP_G

L_NEXT_GOOD:;进入下个商品的位置

INC DX

CMP DX,30

JE GOOD_NOT_FOUND

JMP LL

; 检查是否登陆，如果登陆

MARK_GOOD:

LEA DI,GA1

IMUL DX,21

ADD DI,DX

MOV GOOD,DI

GOOD_FOUND:

LEA DX,BUF12

MOV AH,9

INT 21H

; 空格

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

JMP MENU

GOOD_NOT_FOUND:

;提示未找到信息

LEA DX,BUF8

MOV AH,9

INT 21H

; 空格

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

JMP MENU

ORDER:

CMP GOOD,0

JE MENU

MOV DI,GOOD

;进货数量-1

MOV AX,WORD PTR [DI]+15

; 等于0则跳转

CMP AX,0

JE  GOOD_NO_REMAIN

SUB AX,1

MOV WORD PTR [DI]+15,AX

;销量+1

MOV AX,WORD PTR [DI]+17

ADD AX,1

MOV WORD PTR [DI]+17,AX

JMP COUNT_PRODUCE

GOOD_NO_REMAIN:

LEA DX,BUF9 ;提示未找到信息

MOV AH,9

INT 21H

; 空格

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

JMP MENU

COUNT_PRODUCE:

MOV DX,0

; 计算推荐度

COUNT_LOOP:

PUSH DX

LEA DI,GA1

MOV AX,DX

IMUL AX,21

ADD DI,AX

; 计算推荐度

MOV AX, WORD PTR [DI]+11

MOV CX, 128

IMUL CX

MOV SI, WORD PTR [DI]+13

MOV BX,0

MOV BL, BYTE PTR[DI]+10

IMUL SI, BX

DIV SI

MOV SI, AX

MOV AX, WORD PTR [DI]+17

MOV CX, 64

IMUL CX

DIV WORD PTR [DI]+15

ADD SI,AX

MOV WORD PTR [DI]+19,SI

POP DX

INC DX

CMP DX,30

JNE COUNT_LOOP

LEA DX,BUF14

MOV AH,9

INT 21H

; 空格

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

JMP MENU

RANK:

JMP MENU

MODIFY_GOOD:

JMP MENU

CHANGE_STORE_RUNTIME:

JMP MENU

SHOW_CURRENT_CS:

MOV AX,CS

MOV BX,16

L_LOOP_SHOW_CS:

MOV DX,0

DIV BX;商在AX,余数在DX中

PUSH DX

CMP AX,0

JE SHOW_CS

JMP L_LOOP_SHOW_CS

SHOW_CS:

MOV CX,0

LOOP_SHOW:

CMP CX,4

JE SHOW_END

POP SI

MOVZX DX,BUF10[SI]

MOV AH,2

INT 21H

INC CX

JMP LOOP_SHOW

SHOW_END:

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

JMP MENU

OVER:

MOV   AH,4CH

MOV   AL, 0;退出码 (如0、0FFH等)

INT   21H

CODE ENDS

END START

实验记录与分析

- 登录，输入正确的用户名和密码后登录成功，否则登录失败

图1.16 登陆验证

- 查找商品

图1.17 登陆验证

- 下订单，当没有选定商品时，直接返回，下订单后，同时修改推荐度

图1.18 登陆验证

- 输出CS的16进制

图1.19 16进制输出

小结

主要收获

通过这个实验，学会了在Doxbox环境下调试汇编程序，通过逐步调试，运行程序，对对应的汇编指令行为和寻址方式有了更直观的理解。在使用寄存器的时候一定要是否会被其他的语句的行为覆盖掉寄存器的值，比如AX,DX在做除法的时候会被覆盖的，在1.4的实验中，一开始总是出现死循环，后面debug发现是做除法的时候覆盖了DX的值

主要看法

汇编程序相比高级语言程序，代码逻辑更加细腻，汇编程序实现的功能没有高级程序设计语言这么直观，阅读起来需要花更多的时间，但是汇编程序然我们能够从更加高效的方式去优化程序。

程序优化

实验目的与要求

- 了解程序计时的方法以及运行环境对程序执行情况的影响。

- 熟悉汇编语言指令的特点，掌握代码优化的基本方法

实验内容

任务2.1 观察多重循环对CPU计算能力消耗的影响。

请通过适当修改任务1.4的程序，完成如下研究：

1.请描述并实现对一段代码的执行时间进行测量的方法。该方法应能观察到程序中的一条指令发生修改时，程序完成同样功能时的执行时间的变化。

2.通过在不同软硬件运行环境下运行同一个程序，观察程序执行时间是否会随之发生变化。

提示 1：程序计时方法有多种，比较直观的方法是在待测程序执行前获取一个时间标签，执行之后再获取一个时间标签，然后通过计算时间标签的差值来得到程序的执行时间。在QQ群里上传了一个计时程序timer.asm（里面有使用方法的注释），供大家学习参考。但该计时程序的精度在ms级，不能直接观察到几条指令对程序执行时间的影响。可以通过大量重复执行几条指令的方法来解决此问题。在复杂的数据处理、大量用户同时访问（如双十一购物）、大数据时代等场景下，某个功能的程序被大量地循环执行的情形还是比较常见的，因此，上述计时的做法也具有实用性，可以用来观察评估程序的执行效率。

对于任务1.4，现假设在双十一零点时，SHOP网店中的“Bag”商品共有m件，有m个顾客几乎同时下单购买了该商品。请模拟后台处理上述信息的过程并观察执行的时间。

上述场景的后台处理过程，可以理解为在同一台电脑上有m个请求一起排队使用任务1.4的程序。为了观察从第1个顾客开始进入购买至第m个顾客购买完毕之间到底花费了多少时间，我们让任务1.4的“下订单”调整后的代码重复执行m次，通过计算这m次循环执行前和执行后的时间差，来感受其影响。

调整后的下订单的描述：

【前提条件】用户查询到了商品“Bag”，在主菜单界面下选择了“3”对应的下订单功能。

《下订单》

（1）判断当前浏览商品是否有效（GOOD不为空），若有效，判断其剩余数量是否为0，不为0则将已售数量加1，重新计算所有商品的推荐度。

返回主菜单界面

- 若无效或剩余数量为0，则提示错误，回到主菜单界面。

任务2. 对任务1中的汇编源程序进行优化

优化工作包括代码长度的优化和执行效率的优化，本次优化的重点是执行效率的优化。请通过优化m次循环体内的程序，使程序的执行时间尽可能减少10%以上（注意，在编写任务1的程序时，尽量不要考虑代码优化的问题）。

优化方法提示：首先是通过选择执行速度较快的指令来提高性能，比如，把乘除指令转换成移位指令、加法指令等；其次，内循环体中每减少一条指令，就相当于减少了m*n条指令的执行时间，需要仔细斟酌；第三，在寻址方式中尽量把16位寄存器换成32位寄存器，能有更多的机会和技巧提高指令执行效率。

任务2.1实验过程

实验方法说明

- 在1.4的基础上修改代码

图2.1 代码逻辑

- 相关程序代码

ORDER:

CMP GOOD,0

JE MENU

MOV AX,0

CALL TIMER

LOOP_M:

MOV DI,GOOD

;进货数量

MOV AX,WORD PTR [DI]+15

;销量

MOV BX,WORD PTR [DI]+17

CMP AX,BX;比较

JE GOOD_NO_REMAIN ;进货数量等于已售数量，显示已经售完

MOV AX, WORD PTR [DI]+17

ADD AX,1

MOV WORD PTR [DI]+17,AX

COUNT_PRODUCE:

MOV BP,N;

LEA DI,GA1

; 计算推荐度

COUNT_LOOP:

MOV AX, WORD PTR [DI]+11

MOV CX, 10

IMUL CX

MOV SI, WORD PTR [DI]+13

MOV BX,0

MOV BL, BYTE PTR[DI]+10

IMUL SI, BX

DIV SI ;AX中为商，DX中为余数

MOV SI,AX ;将商移动到SI中储存

;以上部分为推荐度的左半部分

MOV AX, WORD PTR [DI]+17

MOV CX, 64

IMUL CX

DIV WORD PTR [DI]+15;商储存在AX中

ADD SI,AX;SI即为推荐度

MOV 19[DI],SI;将推荐度储存

ADD DI,21;将DI指向下一商品信息段

DEC BP;查看下一商品段信息，BP加一

CMP BP,0;

JNE COUNT_LOOP

DEC COUNTM

CMP COUNTM,0

JNE LOOP_M

MOV AX,1        ;计时

CALL TIMER

;LEA DX,BUF13 ;调试

;MOV AH,9

;INT 21H

; 空格

;LEA DX,CRLF

;MOV AH,9

;INT 21H

MOV GOOD,0;

JMP MENU

GOOD_NO_REMAIN:

LEA DX,BUF9

MOV AH,9

INT 21H

; 空格

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

JMP MENU

RANK:

JMP MENU

MODIFY_GOOD:

JMP MENU

CHANGE_STORE_RUNTIME:

JMP MENU

SHOW_CURRENT_CS:

MOV AX,CS

MOV BX,16

L_LOOP_SHOW_CS:

MOV DX,0

DIV BX;商在AX,余数在DX中

PUSH DX

CMP AX,0

JE SHOW_CS

JMP L_LOOP_SHOW_CS

SHOW_CS:

MOV CX,0

LOOP_SHOW:

CMP CX,4

JE SHOW_END

POP SI

MOVZX DX,BUF10[SI]

MOV AH,2

INT 21H

INC CX

JMP LOOP_SHOW

SHOW_END:

LEA DX,CRLF

MOV AH,9

INT 21H

JMP MENU

OVER:

MOV   AH,4CH

MOV   AL, 0;退出码 (如0、0FFH等)

INT   21H

TIMER   PROC

PUSH  DX

PUSH  CX

PUSH  BX

MOV   BX, AX

MOV   AH, 2CH

INT   21H        ;CH=hour(0-23),CL=minute(0-59),DH=second(0-59),DL=centisecond(0-100)

MOV   AL, DH

MOV   AH, 0

IMUL  AX,AX,1000

MOV   DH, 0

IMUL  DX,DX,10

ADD   AX, DX

CMP   BX, 0

JNZ   _T1

MOV   CS:_TS, AX

_T0:    POP   BX

POP   CX

POP   DX

RET

_T1:    SUB   AX, CS:_TS

JNC   _T2

ADD   AX, 60000

_T2:    MOV   CX, 0

MOV   BX, 10

_T3:    MOV   DX, 0

DIV   BX

PUSH  DX

INC   CX

CMP   AX, 0

JNZ   _T3

MOV   BX, 0

_T4:    POP   AX

ADD   AL, '0'

MOV   CS:_TMSG[BX], AL

INC   BX

LOOP  _T4

PUSH  DS

MOV   CS:_TMSG[BX+0], 0AH

MOV   CS:_TMSG[BX+1], 0DH

MOV   CS:_TMSG[BX+2], '$'

LEA   DX, _TS+2

PUSH  CS

POP   DS

MOV   AH, 9

INT   21H

POP   DS

JMP   _T0

_TS DW    ?

DB    'Time elapsed in ms is '

_TMSG   DB    12 DUP(0)

TIMER   ENDP

CODE ENDS

END START

本实验主要通过控制变量法，通过修改m和商品数量n值（比如都大于1000等），来观察程序执行时间的变化。

通过在不同的计算机硬件、不同的虚拟机环境、以及调试工具TD等下运行该程序，观察环境对程序执行时间的影响。

实验记录与分析

- 尝试改变循环次数观察运行时间

先将访问顾客数m设置为3000，商品数n设置为1000，运行程序所花费时间如图2.3所示。由进入循环前与退出循环后的两个时间段可知，m=3000,n=1000时，花费220毫秒。

图2.2未扩大前所需时间

- 尝试将m扩大为5000，n扩大为3000，运行程序所花费时间如图1.4所示。由进入循环前与退出循环后的两个时间段可知，m=5000,n=3000时，花费1260毫秒。

图2.3 扩大用户与商品数后所需时间

任务2.2实验过程

实验方法说明

尝试从不同的角度优化程序，考虑以下方面优化：

- 乘除指令转换成移位指令

- 减少循环体内指令

- 寻址方式16位改成32位

实验记录与分析

1. 乘法指令进行优化

现为提升运算效率，将其更换为位移运算，将乘法改成位移，如图2.4所示。在m=5000,n=3000时运行程序，所花费时间如图2.7所示。利用位移代替乘法后花费时间为1210毫秒，与图2.3所测的乘法运算1260毫秒相比并无明显提速。

图2.4未扩大前所需时间

图2.5 位移运算替代后的时间

- 减少循环体内指令条数

尝试优化寻址方式的书写，将修改已售数量“MOV AX, WORD PTR [DI]+17;ADD AX,1;MOV WORD PTR [DI]+17,AX”三句修改为一句指令，在m=5000,n=3000情况下运行，花费时间如图2.6所示。计算可得花费990毫秒，有着明显优化。

图2.6 减少指令条数后执行时间

- 寻址方式优化

将寻址方式改成32位如图2.7所示。在m=5000,n=3000时运行程序，所花费时间如图2.7所示。将寻址方式改成32位时间后耗时为1090毫秒，与图2.3所测的乘法运算1260毫秒相比有一定提速。

图2.7 寻址方式改成32位

图2.8 寻址方式改成32位后运算时间

小结

以上优化方案中，减少指令优化带来的提升最为明显，1260ms减少到990毫秒，优化率为21%。同时发现由位操作指令代替乘法指令对于程序的优化并不明显。而在简化指令等操作对于程序的优化效果更佳明显

主要收获

对于指令优化有了一个直观的了解，同时提高了自己阅读调试汇编代码的能力。

- 溢出问题，最开始并没有考虑到在计算时产生溢出的情况而导致在TD中出现FE而使程序进入了死循环。解决操作是并没有更换寄存器而是分别乘以了64与2来代替直接乘以128，解决溢出问题。

- 跳转问题，忽视了LOOP指令跳转收到了距离的限制而报错，后选用JNZ等语句进行代替LOOP，解决的跳转的距离问题。

三、寻址方式问题，由于对于之前寻址方式掌握的不够理想，加上遗忘了很多，导致在编写寻址方式时频频出错，通过本次实验也是再一次加强了我对于寻址方式的训练。

主要看法

循环体内对于指令的优化，可能用高级语言体验不出来，因为有编译器的优化，但是我们应该有这种意识：在循环体内，减少冗余代码给程序带来的优化是很大的。

模块化程序设计

实验目的与要求

实验内容

- 。。。。。。。。

中断与反跟踪

实验目的与要求

实验内容

- 。。。。。。。。

WIN32程序设计

实验目的与要求

实验内容

- 。。。。。。。。

- 参考文献

[1] 作者.书名.版本(第×版).译者.出版地:出版者,出版年：起页-止页

[序号] URL: 网络地址，如URL:http://www.cbs.dtu.dk/services